## Part 1: Modify OSPF Default Settings

### Step 1: Test Connectivity

- ✅ ทดสอบ ping ระหว่าง PC และ Web Server ก่อนแก้ไข OSPF

- ✅ ยืนยันว่าอุปกรณ์ทั้งหมดสามารถติดต่อกันได้

### Step 2: Adjust Hello and Dead Timers

R1

enable

configure terminal

interface s0/0/0

ip ospf hello-interval 15

ip ospf dead-interval 60

R2

enable

configure terminal

interface s0/0/0

ip ospf hello-interval 15

ip ospf dead-interval 60

ผลลัพธ์

- ✅ OSPF Neighbor Down เนื่องจาก Timer ไม่ตรงกัน

- ✅ หลังตั้งค่า R2 ให้ตรงกับ R1 OSPF กลับมาเป็น FULL (Loading Done)

### Step 3: Adjust Bandwidth

บน R1

enable

configure terminal

interface s0/0/0

bandwidth 64

end

ผลลัพธ์

- ✅ เปลี่ยนค่า OSPF Cost ของลิงก์

- ✅ เส้นทางถูกเลือกใหม่

ตรวจสอบด้วย

tracert 64.100.1.2

ผลที่ได้

172.16.1.1

192.168.10.6

172.16.3.2

209.165.200.226

64.100.1.2

แสดงว่าเส้นทางเปลี่ยนจาก R2 ไปใช้ R3

## Part 2: Verify Connectivity

ตรวจสอบหลังแก้ไขเสร็จ

- ✅ PC1 Ping PC2, PC3 และ Web Server

- ✅ PC2 Ping PC1, PC3 และ Web Server

- ✅ PC3 Ping PC1, PC2 และ Web Server

ผลลัพธ์

- ✅ Ping สำเร็จทั้งหมด

- ✅ เครือข่ายสามารถสื่อสารกันได้ตามปกติ

# สรุปผลการทดลอง

- ปรับค่า Hello Interval = 15 วินาที

- ปรับค่า Dead Interval = 60 วินาที

- กำหนด Bandwidth = 64 Kb/s บนลิงก์ R1–R2

- OSPF คำนวณ Cost ใหม่และเปลี่ยนเส้นทางผ่าน R3

- ตรวจสอบด้วย tracert และ ping พบว่าทุกอุปกรณ์สามารถสื่อสารกันได้ตามปกติ