LAB10

663380158-8 ดรัสวัต ยิ้มพิรัตน์

Part 1: Modify OSPF Default Settings

Step 1: Test Connectivity

- ✅ ทดสอบ ping ระหว่าง PC และ Web Server ก่อนแก้ไข OSPF

- ✅ ยืนยันว่าอุปกรณ์ทั้งหมดสามารถติดต่อกันได้

Step 2: Adjust Hello and Dead Timers

R1

enable

configure terminal

interface s0/0/0

ip ospf hello-interval 15

ip ospf dead-interval 60

R2

enable

configure terminal

interface s0/0/0

ip ospf hello-interval 15

ip ospf dead-interval 60

ผลลัพธ์

- ✅ OSPF Neighbor Down เนื่องจาก Timer ไม่ตรงกัน

- ✅ หลังตั้งค่า R2 ให้ตรงกับ R1 OSPF กลับมาเป็น FULL (Loading Done)

Step 3: Adjust Bandwidth

บน R1

enable

configure terminal

interface s0/0/0

bandwidth 64

end

ผลลัพธ์

- ✅ เปลี่ยนค่า OSPF Cost ของลิงก์

- ✅ เส้นทางถูกเลือกใหม่

ตรวจสอบด้วย

tracert 64.100.1.2

ผลที่ได้

172.16.1.1

192.168.10.6

172.16.3.2

209.165.200.226

64.100.1.2

แสดงว่าเส้นทางเปลี่ยนจาก R2 ไปใช้ R3

Part 2: Verify Connectivity

ตรวจสอบหลังแก้ไขเสร็จ

- ✅ PC1 Ping PC2, PC3 และ Web Server

- ✅ PC2 Ping PC1, PC3 และ Web Server

- ✅ PC3 Ping PC1, PC2 และ Web Server

ผลลัพธ์

- ✅ Ping สำเร็จทั้งหมด

- ✅ เครือข่ายสามารถสื่อสารกันได้ตามปกติ

สรุปผลการทดลอง

Hello/Dead Timer

  - ตั้ง Hello = 15 วินาที และ Dead = 60 วินาที

  - เมื่อ Timer ของ R1 และ R2 ไม่ตรงกัน Neighbor จะไม่สามารถคงสถานะ OSPF ได้

  - เมื่อตั้งค่าให้ตรงกัน Neighbor กลับมาเป็น FULL

Bandwidth และ OSPF Cost

  - ตั้ง bandwidth 64 บน R1 S0/0/0

  - ค่า Bandwidth ที่ลดลงทำให้ OSPF คำนวณ Cost ของลิงก์สูงขึ้น

  - OSPF จึงเลือกเส้นทางอื่นที่มี Cost ต่ำกว่า และเปลี่ยนไปผ่าน R3

การตรวจสอบ

  - ping ใช้ยืนยันว่า End-to-End Connectivity ยังทำงานได้

  - tracert 64.100.1.2 ใช้ยืนยันว่าเส้นทางเปลี่ยนไปผ่าน R3

  - ผลการทดสอบทั้งหมดสำเร็จ แสดงว่าเครือข่ายยังสามารถสื่อสารกันได้ตามปกติ

ข้อสรุป: การทดลองนี้แสดงให้เห็นว่า OSPF ใช้ค่า Hello/Dead Timer เพื่อสร้างและรักษา Neighbor Relationship และใช้ Interface Bandwidth ในการคำนวณ Routing Cost ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนค่าเหล่านี้ OSPF สามารถตรวจพบการเปลี่ยนแปลงและเลือกเส้นทางใหม่ที่เหมาะสมได้โดยอัตโนมัติ